Кабель Link'а для игрушки Zero Tolerance использует гнезда 2 джойстика.

Распиновка гнезда джойстика следующая:

| Номер контакта | Тип | Обозначение | Типичное применение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вход/Выход | D0 | Вход: UP/Z |
| 2 | Вход/Выход | D1 | Вход: DOWN/Y |
| 3 | Вход/Выход | D2 | Вход: LEFT/X |
| 4 | Вход/Выход | D3 | Вход: RIGHT/MODE |
| 5 | +5V | VCC | Питание джойстика |
| 6 | Вход/Выход | D4 | Вход: A/B |
| 7 | Вход/Выход | D6 | Выход: SYNC |
| 8 | Вход/Выход | D5 | Вход: C/START |
| 9 | Общий | GND | Общий |

Как видно из таблицы, порт джойстика - это универсальный семиразрядный порт, который может работать либо как 7-ми разрядный параллельный порт, либо как 5-и разрядный параллельный и последовательный (разряд D4 становится приемником, а разряд D5 передатчиком последовательного порта), и поэтому к нему можно “цеплять” практически любое устройство, которое выдерживает логические уровни ТТЛ. Более того, вывод D6, при использовании как вход, может генерировать запрос на прерывание.

Поэтому кабель распинован следующим образом:

| Порт A | Назначение | Порт B | Порт A | Назначение | Порт B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D0 | 1 | 6 | CLK | 6 |
| 2 | D1 | 2 | 7 | INT A | 9 |
| 3 | D2 | 3 | 8 | GND | 8 |
| 4 | D3 | 4 | 9 | INT B | 7 |

Контакт 5 не используется, так как питание у каждой приставки индивидуальное. Контакты 7 и 9 подключены “накрест” для генерирования прерывания, обработчик которого и осуществляет связь двух приставок.

Фотография прототипа:

Данный кабель был проверен на MD1 и MD2 в 1996 году. Длина кабеля - 6 метров.